NAVODILO ZA ODVZEM URINA

NAKLJUČNI VZOREC URINA ZA OSNOVNO ANALIZO URINA IN SEDIMENT

Za osnovno analizo urina potrebujemo najmanj 15 mL srednjega curka urina. Prvi curek urina je namreč vedno onesnažen z bakterijami, ki so normalno prisotne v zadnji tretjini sečnice, na sluznici in koži spolovil. Zato priporočamo, da v zbirni lonček, ki ste ga dobili od laboratorijskega osebja ob vpisu, zberete srednji curek urina, saj bodo tako rezultati analize urina najbolj zanesljivi in uporabni.

POSTOPEK

- Najprej si umijte roke in področje genitalij ter jih osušite.

- Še enkrat preverite, ali je na lončku za zbiranje urina ustrezna nalepka s črtno kodo in vašimi podatki.

- Prvi curek urina spustite v straniščno školjko.

- Drugi del curka (srednji curek) prestrezite v lonček (približno polovico lončka).

- Preostanek urina ponovno spustite v školjko.

- Lončke za odvzem urina dobite v laboratoriju. Vzorec urina

oddan v posodici, ki ni namenjena za odvzem urina, ni primeren za analizo.

- Za analizo potrebujemo najmanj 15 mL urina – višina cca 2 prstov.

- Čas od odvzema vzorca do sprejema v laboratorij ne sme biti daljši od 1 ure.

- Pomembno je, da oddate srednji curek urina, ker je prvi curek vedno kontaminiran z normalno bakterijsko floro.

- Vzorec urina ne sme biti kontaminiran z vaginalno floro in menstrualno krvjo (če imate menstruacijo, urina ne oddajte, ampak obvestite laboratorijskega delavca na sprejemu, ki vam bo dal nadaljnja navodila).

- Prosimo, da upoštevate navedena navodila in s tem zagotovite kakovostno analizo urina.

Lonček postavite na označeno polico v laboratorijskem stranišču oz. ga čim prej (v roku ene ure) prinesite v laboratorij. Do transporta, ga hranite na hladnem.